Agrapole – 23, rue Jean Baldassini 69364 LYON cedex 07

Vulnérabilité climatique des chaînes d'étangs de la Dombes

Développement d’un outil numérique d’aide à la décision pour la gestion quantitative de l’eau.

| Rapport d’étape du MFE Directeur du mémoire : SARRAZIN Benoît Enseignant chercheur Tuteur pédagogique : PAYET Vincent Enseignant chercheur | FAYAD Adib Élève ingénieur Isara Promotion 54 |
| --- | --- |

Sommaire

1.	Introduction	1

2.	Problématique et hypothèse	4

3.	Etat de l’art	4

3.1.	Contexte de la zone d’étude	4

3.1.1.	Climat de la Dombes	5

3.1.2.	Sol de la Dombes	5

3.2.	Fonctionnement et gestion des étangs de la Dombes	5

3.3.	La vulnérabilité pilier indispensable de l’étude	7

3.4.	La modélisation, la base de l’étude	10

3.4.1.	Les 10 étapes clés	12

3.5.	Le bilan hydrique	13

3.5.1.	La Pluie (P)	14

3.5.2.	L’évaporation et l'évapotranspiration des surfaces en eau	16

3.5.3.	Le Ruissèlement	18

4.	Méthodologie	20

4.1.	Approche méthodologique générale	20

4.2.	Préparation, récupération des données et structuration	20

4.2.1.	Zone d'étude et délimitation spatiale	21

4.2.2.	Données et sources	22

4.2.3.	Base de données et structure GeoPackage (GPKG)	22

4.3.	Développement du modélisateur de bilan hydrique	22

4.3.1.	Choix des variables du modèle	22

4.3.2.	Structure du modélisateur R	23

4.4.	Calibration et validation	24

4.4.1.	Indicateurs de vulnérabilité climatique	25

5.	Analyse des résultats	25

5.1.	Première sortie et comparaison terrain Chalamont	25

5.2.	Calibration	25

5.2.1.	Calibration Chalamont.	25

5.2.2.	Calibration Joyeux.	25

5.3.	Résultat sur les BV 1 et 19	25

5.4.	Analyse de vulnérabilité	25

6.	Discussion, limites	25

7.	Conclusion	25

Bibliographie :	25

réviation

AMC : Antecedent Moisture Conditions (Conditions antérieures d'humidité)

API : Indice de Précipitation Antécédente

APPED : Association de Promotion du Poisson des Étangs de la Dombes

BV : Bassin versant

CCD : Communauté de Communes de la Dombes

CEN : Conservatoire d'Espaces Naturels

CEPMMT : Centre Européen pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme

CN : Curve Number (Nombre courbe)

DRIAS : Données et Ressources pour l'Information sur l'Adaptation au changement climatique

ETP : Évapotranspiration Potentielle

ETR : Évapotranspiration Réelle

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat

GPKG : GeoPackage

GRASS GIS : Geographic Resources Analysis Support System

Ia : Abstraction initiale (quantité d'eau interceptée/infiltrée avant ruissellement)

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

ISARA : Institut Supérieur d'Agriculture et d'Agroalimentaire Rhône-Alpes

LiDAR : Light Detection and Ranging

LIFE : L'Instrument Financier pour l'Environnement (programme européen)

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux

MFE : Mémoire de Fin d'Études

PSE : Paiements pour Services Environnementaux

QGIS : Quantum Geographic Information System

R / RStudio : Environnement de développement et langage de programmation

S : Rétention maximale potentielle du sol

SAFRAN : Système d'Analyse Fournissant des Renseignements Atmosphériques à la Neige

SCS-CN : Soil Conservation Service Curve Number

SIG : Systèmes d'Information Géographique

SCot : Schéma de Cohérence Territoriale

SIM : Safran-Isba-Modcou

SRTC : Syndicat des rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône

SRVV : Syndicat Mixte Veyle Vivante

USDA : Département de l'Agriculture des États-Unis

WP2 : Work Package n°2 (Groupe de Travail n°2)

λ (Lambda) : Ratio d'abstraction initiale

# Introduction

La gestion de la ressource en eau constitue aujourd'hui un défi majeur qui remet en question l'ensemble de nos systèmes agricoles (Grimonprez, 2020). Un questionnement fondamental émerge : disposerons-nous d'assez d'eau dans un futur proche pour maintenir nos modes de vie et nos productions ? Cette problématique est au cœur de nombreux débats sur la scène scientifique et politique (Soubeyroux et al., 2011). Plusieurs études sont menées à l'échelle mondiale, européenne, et plus particulièrement en France. À titre d'exemple, dès 2015, lors d'un colloque inter-associatif, des collectifs de scientifiques sonnaient l'alarme sur une diminution de près de 30 % de la ressource en eau de surface sur les rives de la Méditerranée d’ici 2050, le tout corrélé à une augmentation constante de la population. Ce contexte pousse à la mise en place de plans de gestion de l'eau pour assurer une distribution équitable de la ressource, tout en visant une réduction des consommations sans pénaliser les filières qui en dépendent (Verdier, Viollet, 2015).

Cette vulnérabilité de la ressource est étroitement liée au changement climatique. Selon les derniers rapports du GIEC, une augmentation de la température globale de 3°C d'ici la fin du XXIe siècle entraînerait une intensification des phénomènes extrêmes. Ce réchauffement provoque, d'une part, des vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, aggravant les sécheresses agricoles et écologiques. D'autre part, il perturbe le cycle hydrologique : pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, l'atmosphère peut contenir environ 7 % d'humidité en plus, ce qui intensifie la violence des précipitations et augmente les risques d'inondations et de dégâts structurels (GIEC, 2021).

En France, cette tendance est déjà marquée par une augmentation de la température moyenne de 2,2°C depuis 1900, avec neuf des dix années les plus chaudes enregistrées après 2010. Ces évolutions font peser une menace directe sur la biodiversité et accentuent les risques d’inondations ou de submersions marines. À l'échelle de l'Hexagone, les projections indiquent une diminution allant jusqu'à 40 % de l'enneigement en moyenne montagne et une disparition quasi totale des glaciers alpins d'ici 2100 (Ministères Aménagement du territoire Transition écologique, 2024).

Comme plusieurs études l'ont montré, les zones humides, étangs et rivières figurent parmi les premiers écosystèmes affectés par ces changements climatiques (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2018). Leur protection s'est progressivement institutionnalisée à travers plusieurs cadres normatifs comme la Convention de Ramsar (1971) qui reconnaît les zones humides comme d'importance internationale pour la faune aquatique et constitue le fondement du droit environnemental mondial (Secrétariat de la Convention sur les zones humides, 2024). À l'échelle européenne, la Directive Habitats-Faune-Flore a créé le réseau Natura 2000, couvrant aujourd'hui plus de 18 % du territoire de l'Union Européenne et constituant un instrument juridique essentiel pour la conservation de la biodiversité. En France, cette protection s'incarne par le classement de 233 sites Natura 2000 aquatiques et humides dont plusieurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où se situe la Dombes.

L’étude mise en place dans ce mémoire de fin d’études (MFE) vient en réponse directe à ces enjeux de préservation de la ressource en eau et de maintien des services écosystémiques rendus par les zones humides. Son objectif est de contribuer à l'élaboration d’un plan de gestion durable pour les étangs de la Dombes, tout en soutenant les actions de restauration écologique engagées dans le cadre du projet LIFE Dombes.

Ce projet européen porte par la communauté de commune de la Dombes (CCD), dont l’ambition est de concilier la préservation de la biodiversité et le maintien des activités socio-économiques face au changement climatique. Ce programme vise prioritairement à optimiser la gestion de la ressource en eau et à améliorer la qualité des milieux aquatiques, tout en restaurant les continuités écologiques nécessaires aux habitats et espèces remarquables. Il promeut également des pratiques agricoles et piscicoles durables, tout en luttant contre les espèces exotiques envahissantes pour garantir l'équilibre de cet écosystème lacustre.

L’efficacité de cette gestion hydraulique est indissociable de la préservation d’une biodiversité exceptionnelle, la Dombes abritant près de 150 espèces d’oiseaux d’eau et servant de refuge à des populations menacées en Europe occidentale. Le projet LIFE Dombes se fixe ainsi des objectifs pour restaurer les habitats de ses espèces-cibles : il prévoit notamment l'augmentation des populations de Guifette moustac (de 80 à 200 couples) et de Héron pourpré (de 200 à 300 couples) grâce à la restauration massive de roselières et de vasières. Ce programme de travaux sur sept ans inclut également la plantation de 18 km de haies et la création ou restauration de 120 mares dédiées à la sauvegarde des amphibiens. En agissant sur plus de 190 étangs, ces mesures visent à accroître de 30 à 60 % la surface d'habitats fondamentaux.

Le projet LIFE Dombes repose sur une gouvernance multi-partenariale pilotée par la Communauté de Communes de la Dombes (CCD), agissant en tant que chef de file. Cette collaboration mobilise des expertises variées, incluant la LPO et le CEN pour le volet biodiversité, les syndicats de rivière (SRVV et SRTC) pour la gestion des cours d'eau, ainsi que l'APPED pour l'expertise piscicole. L'ISARA intervient en tant que partenaire scientifique pour apporter la rigueur méthodologique et la capacité de modélisation nécessaires au projet. Ce programme dispose d'un budget total de 13 millions d’euros, dont près de 10 millions sont dédiés aux travaux de restauration. Le financement est assuré majoritairement par l'Union Européenne (67 %), complété par le Département de l'Ain (15 %), le Ministère de la Transition Écologique (8 %) et l'autofinancement des partenaires (10 %).

Figure 1: Work packages du projet LIFE Dombes

Cependant, la gestion traditionnelle des zones humides lacustres s'est historiquement concentrée à l'échelle de l'étang, reposant sur une analyse des flux hydrologiques au niveau individuel de chaque retenue. Le projet LIFE Dombes offre une opportunité majeure pour dépasser cette approche : travailler à l’échèle des chaînes d'étangs constituent des systèmes couplés, où chaque étang dépend des apports amont et contrôle les disponibilités en eau des étangs aval. Cette approche intégrée est cruciale pour assurer la fonctionnalité hydrologique du bassin versant (BV) et la pérennité des services écosystémiques. C'est pourquoi cette étude transpose pour la première fois en Dombes une gestion et une modélisation à l'échelle de chaîne d'étangs plutôt qu'au seul niveau des plans d'eau individuels, reconnaissant ainsi la nature interconnectée et systémique de ces hydrosystèmes.

Ce travail (MFE) s'insère précisément dans le Groupe de Travail n°2 (WP2), intitulé « Plans de gestion des bassins versants de chaînes d’étangs et actions préparatoires ». En tant que première phase opérationnelle du projet, le WP2 vise à réaliser un état des lieux des flux hydrologiques et à mettre en place des outils d'analyse robustes. L'étude se concentre ainsi sur la création d'une base de données fiable et le développement d'un modélisateur de bilan hydrique à l'échelle des chaînes d'étangs. Cet outil est fondamental pour définir des indicateurs de vulnérabilité face au changement climatique, permettant aux gestionnaires de passer de l'analyse scientifique à la mise en œuvre de plans de gestion concertés et pérennes.

# Problématique et hypothèse

Au regard de l'ensemble de ces éléments, cette étude se concentre sur l'élaboration d'un simulateur de bilan hydrique à l'échelle des bassins versants. L'objectif est d'extraire des indicateurs de performance permettant de déterminer la vulnérabilité des chaînes d'étangs de la Dombes au changement climatique.

Ce travail va essayer de répondre à la problématique suivante :

« Comment évaluer la vulnérabilité climatique des chaînes d'étangs de la Dombes ? »

Développement d’un outil numérique d’aide à la décision pour la gestion quantitative de l’eau.

Pour répondre à cette question et aboutir à la rédaction de préconisations pour les futurs plans de gestion, la démarche se décline en plusieurs étapes. Un état de l'art dressera d'abord le bilan des connaissances sur la zone étudier, la modélisation environnementale, le fonctionnement hydrologique des étangs et les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité. Cette base théorique sera suivie par la section matériels et méthodes détaillant le dispositif expérimental, les outils de traitement, ainsi que la structure du modèle de bilan hydrique développé. Enfin, l'analyse des résultats et la discussion permettront d'identifier les situations climatiques critiques et d'évaluer la pertinence des leviers d'adaptation proposés pour le territoire.

# Etat de l’art

## Contexte de la zone d’étude

Le plateau de la Dombes, situé dans le département de l'Ain, constitue l'une des zones piscicoles les plus importantes de France et se distingue par une densité exceptionnelle de 1 300 étangs couvrant environ 12 000 hectares. Ce territoire, classés en zone Natura 2000, abrite une biodiversité remarquable et suit un mode de gestion hydraulique et cultural unique. Le fonctionnement de ces milieux repose sur une alternance périodique entre l'évolage, phase de mise en eau dédiée à la production de poisson, et l'assec, phase d'assèchement permettant le curage et la mise en place d’une culture pour entretenir le fond de l’étangs. Les étangs sont organisés en chaînes et communiquent via un réseau dense de fossés, permettant de faire circuler l'eau d'origine pluviale par gravité d'un réservoir à l'autre jusqu'à l'exutoire final. Cette circulation de l'eau, héritée de coutumes historiques entre gestionnaires, définit une échelle de travail assez cohérente « la chaine d’étangs » (Bérard, Marchenay, 2008).

### Climat de la Dombes

La Dombes a un climat continental avec des hivers assez froid et des été tempéré, en moyenne annuelle, le plateau enregistre environ 1 100 mm de précipitation, réparties de manière irrégulière au cours de l'année. Les mois les plus humides sont octobre et novembre, avec environ 116-118 mm respectivement, tandis que mars demeure le mois le plus sec, avec environ 62 mm (climate-data, 2026).

La température moyenne annuelle s'établit à environ 12 °C, avec un minimum autour de -1 °C en janvier et un maximum approchant 27 °C en juillet, soit une amplitude annuelle de 18 °C. Les hivers sont caractérisés par des températures froides et des gelées récurrentes, tandis que les étés connaissent un réchauffement modéré, typique des régions continentales de plaine (climate-data, 2026).

### Sol de la Dombes

Ce territoire présente aussi un contexte hydrologique particulier, fortement influencé par la nature de ses sols. La Dombes repose majoritairement sur un substrat limono-argileux profond (Géoportail, 2026). Ces sols présentent une forte sensibilité à la battance en raison de leur fraction limoneuse, ce qui entraîne la formation d'une croûte superficielle imperméable favorisant le ruissellement vers les étangs au détriment de l'infiltration. Parallèlement, la présence d'argile permet au sol de se gorger d'eau et d'atteindre rapidement un seuil de saturation (SCot, 2020). L'ensemble des sols de la région constitue une déclinaison de ce type dominant, variant selon les secteurs entre des profils plus caillouteux, limoneux ou argileux, mais conservant globalement cette faible perméabilité qui structure le réseau hydrographique dombiste (SCot, 2020).

## Fonctionnement et gestion des étangs de la Dombes

Les étangs de la Dombes se remplissent par trois sources principales : les précipitations directes, le ruissellement de surface provenant du bassin versant, et l'apport en provenance des étangs situés en amont par débordement ou vidange volontaire. La structure de l'étang s'appuie sur la chaussée, une digue en terre retenant l'eau au point bas du terrain. Pour la gestion des flux, deux ouvrages sont essentiels : le thou, dispositif de vidange intégré à la chaussée pour lâcher l'eau lors de la pêche, et l'ébie (ou trop plein), qui évacue en permanence le surplus vers l'aval pour éviter les débordements.

À l'intérieur de l'étang, le bief suit la ligne de plus basses eaux pour diriger l'eau et les poissons vers la pêcherie, une cuvette située juste avant le thou où se rassemble tous les poissons lors de la vidange. L'entrée d'eau est contrôlée par une prise d'eau, tandis que les berges en pente douce forment des vasières, ces zones s'exondent progressivement sous l'effet de l'évapotranspiration, offrant des habitats dégagés indispensables à la biodiversité. Le réseau de fossés (de ceinture ou de drainage) complète ce système en régulant ou en collectant les écoulements vers l'étang ou ses voisins (Laurent, 2005).

Figure 2: Schéma de présentation d’un étang (Laurent, 2005) p 14.

L'alimentation hydrique de chaque étang provient d'une ou plusieurs arrivées d'eau depuis l'amont. De même, plusieurs thou peuvent être présents sur un étang, bien que le thou principal, situé au niveau de la pêcherie et le plus déterminant pour la gestion de la vidange lors des opérations de pêche.

Le réseau de fossés associé aux étangs remplit plusieurs fonctions hydrologiques. Les fossés principaux assurent le remplissage et la vidange des étangs via les arrivées et sorties d'eau. Les fossés de ceinture permettent aux apports amont de contourner l'étang plutôt que de le traverser, régulant ainsi l'entrée d'eau. Enfin, les fossés de drainage collectent les écoulements souterrains et superficiels des parcelles environnantes avant de les rediriger vers les étangs.

Plusieurs activités sont pratiquées sur les étangs de la Dombes : la pêche, la chasse et diverses activités touristiques. La pisciculture demeure l'activité dominante, structurant le cycle annuel des étangs. Chaque année, les étangs sont empoissonnés, vidangés puis pêchés, avec une mise en assec sur un an selon les pratiques locales tous les quatre à cinq ans.

La vidange suit un ordre précis afin de respecter l'enchaînement logique de la chaîne d'étangs et de minimiser les pertes d'eau. Les étangs en aval sont ainsi pêchés en premier, tandis que ceux en amont sont vidangés en dernier (Bérard, Marchenay, 2008).

Des exceptions existent toutefois selon les gestionnaires, notamment pour les étangs mis en assec, qui sont pêchés en dernier. La vitesse de vidange est de l'ordre d'un hectare par jour selon les différents experts et gestionnaires travaillant dans la région.

La gestion des chaînes d'étangs repose sur une interdépendance fonctionnelle stricte qui impose une concertation permanente entre les différents gestionnaires. Historiquement, le droit coutumier établit une logique d’écoulement impliquant qu'un étang supérieur ne peut se vidanger que si l'ouvrage inférieur est en mesure de recevoir ses eaux, ce qui nécessite une synchronisation rigoureuse des calendriers d'assec et d'évolage. Cependant, cette coordination ancestrale est aujourd'hui mise à l'épreuve par la divergence des intérêts économiques, notamment lorsque la priorité donnée à la chasse ou au tourisme encourage un maintien en eau prolongé au détriment des cycles de vidange nécessaires à la pisciculture (Laurent, 2005).

Cette situation engendre des tensions croissantes entre les différents acteurs du territoire. Malgré les initiatives mises en place pour instaurer des calendriers de gestion communs, les difficultés liées à cette gestion collective de l'eau persistent. Ce phénomène tend à s'accentuer avec l'évolution préoccupante de l'état de la ressource en France et dans la région, où l'eau est désormais perçue comme une ressource rare et stratégique (SCot, 2020). Dans ce contexte de raréfaction, l'arbitrage entre les différents usages devient un point de friction majeur, rendant la prise de décision de plus en plus complexe pour les gestionnaires de chaînes (Laurent, 2005).

## La vulnérabilité pilier indispensable de l’étude

Ce système hydraulique, bien qu'historiquement stable, fonctionne sur un équilibre fragile entre apports (pluie, ruissellement) et sorties (évapotranspiration, vidange). Face aux projections climatiques évoquées en introduction (diminution des précipitations, intensification des extrêmes), il est important d’essayer de comprendre comment cette interdépendance des chaînes d'étangs réagira. Cela nécessite de définir précisément ce qu'on entend par vulnérabilité climatique d'un tel système.

La définition la plus largement reconnue pour la vulnérabilité est celle du GIEC (IPCC, 2014), qui la décrit comme « la propension ou la prédisposition à être affectée de manière négative par les changements climatiques ». Ce concept s'articule autour de trois dimensions fondamentales qui structurent la littérature scientifique, bien qu’elles soient parfois abordées sous différents cadres méthodologiques :

- L'exposition : elle concerne la nature, l'ampleur et le rythme des changements climatiques subis par le système.

- La sensibilité : elle représente le degré de réaction du milieu et les conséquences potentielles de ces changements sur la ressource.

- La capacité d’adaptation : elle évalue la faculté du système et de ses gestionnaires à s'ajuster pour limiter les impacts négatifs.

L'évaluation de la vulnérabilité d'un territoire à l'évolution de la ressource en eau repose sur l'interaction de ces trois piliers (Panthi et al., 2015; Füssel, Klein, 2006; Unks et al., 2019).

Cependant, la conceptualisation de cette vulnérabilité a considérablement évolué dans la littérature scientifique au cours des dernières décennies. Historiquement centrées sur l'évaluation directe des impacts biophysiques (ce que l'on nomme les évaluations de première génération), les approches méthodologiques se sont élargies pour intégrer pleinement les déterminants socio-économiques et politiques (Füssel, Klein, 2006). En effet, la vulnérabilité ne se résume pas à une simple équation statique, elle constitue une dynamique complexe avec un mélange de processus biophysiques et sociaux (Panthi et al., 2015; IPCC, 2014).

Dans ce contexte, l'exposition et la sensibilité d'un système face aux aléas climatiques (comme la fréquence des sécheresses ou la baisse globale des apports en eau) dépassent la seule dimension environnementale (Zaatra et al., 2025). Elles sont profondément modulées par les institutions formelles et informelles, ainsi que par les droits d'accès aux ressources qui régissent un territoire donné (Unks et al., 2019). La capacité d'adaptation, troisième pilier fondamental, ne désigne donc pas uniquement la disponibilité d'infrastructures ou de solutions techniques, mais englobe la faculté réelle des gestionnaires à mobiliser des ressources économiques, des réseaux sociaux et des savoirs locaux pour ajuster leurs pratiques face à la contrainte climatique(Unks et al., 2019; Füssel, Klein, 2006). Cela implique qu'au sein d'un même système ou territoire, l'aptitude à faire face aux déficits hydriques et à s'adapter aux nouvelles conditions peut être fortement inégale et socialement stratifiée selon les acteurs (Unks et al., 2019).

Par ailleurs, les cadres d'évaluation les plus récents (notamment à partir du 5e Rapport d'évaluation du GIEC) tendent à repositionner la vulnérabilité au sein d'une approche plus globale axée sur la notion de risque. Dans cette nouvelle approche, le risque climatique est appréhendé comme l'intersection entre l'aléa physique externe (le danger), l'exposition des composantes du système, et la vulnérabilité intrinsèque de ce dernier (qui regroupe alors uniquement sa sensibilité et sa capacité à faire face) (Zaatra et al., 2025).

Ainsi, pour comprendre et anticiper les réactions de l'interdépendance des chaînes d'étangs, il convient d'adopter une grille de lecture intégrée. Il ne s'agit plus seulement de modéliser les futurs déficits d'apports hydriques, mais d'analyser conjointement les caractéristiques physiques du milieu et les comportements de gestion qui, ensemble, déterminent la résilience globale du système face aux perturbations climatiques extrêmes (Zaatra et al., 2025).

Selon les projections climatiques du portail DRIAS pour l'horizon 2021-2050, les modèles climatiques simulent une augmentation des températures moyennes comprise entre 0,6°C et 1,3°C par rapport à la référence 1976-2005. Concernant les précipitations, les modèles projettent une diminution d'environ 10 % du cumul de pluie en été, et les sécheresses estivales sont plus longues, s'étendant de 5 à 10 jours supplémentaires par rapport à la période actuelle (DRIAS, 2014; Météo-France, 2020).

L'évapotranspiration potentielle devrait augmenter de l'ordre de 10 à 15 % pour le scénario médian à horizon 2050. Cette conjonction de moins d'apports et de sorties accrues crée un bilan hydrique déficitaire structurel, particulièrement critique pour des systèmes comme les chaînes d'étangs qui ne peuvent pas compenser par un apport souterrain significatif (DRIAS, 2014).

Cette conjonction d'apports décroissants et de sorties accrues engendre un bilan hydrique déficitaire structurel. Pour les chaînes d'étangs de la Dombes, ce déficit est particulièrement problématique : les sols limono-argileux peu perméables, décrits précédemment, ne permettent pas une compensation par recharge souterraine significative. L'eau disponible pour remplir les étangs dépend donc quasi-intégralement des précipitations directes et du ruissellement de surface, tous deux en diminution.

La vulnérabilité des chaînes d'étangs résulte de l'amplification de cette exposition climatique par des facteurs biophysiques et organisationnels propres au système. Trois mécanismes renforcent cette fragilité :

- Propagation en cascade

L'interdépendance topologique stricte des chaînes implique qu'un déficit hydrologique en amont se répercute immédiatement vers l'aval. Un étang en situation critique de remplissage compromet non seulement son propre fonctionnement (pêche, biodiversité) mais aussi celui de toute la chaîne suivante. Ce mécanisme amplifie l'impact régional du déficit climatique : il transforme un stress hydrique diffus en une succession de crises localisées.

- Incompatibilité des cycles de gestion

Les cycles d'assec quinquennaux, historiquement structurés sur un climat stable avec apports réguliers, présument une fréquence de déficit hydrique faible. Face à des sécheresses prolongées ou pluriannuelles, ces calendriers deviennent rigides et inadaptés. Un gestionnaire d'étang ne peut ni accélérer l'assec programmé (insuffisance d'eau) ni le repousser indéfiniment (impératif biologique de mise en culture et rotation des parcelles).

- Hétérogénéité des capacités d'adaptation

Comme souligné dans le cadre conceptuel de la vulnérabilité, la capacité d'adaptation n'est pas uniformément distribuée. Petits pisciculteurs, chasseurs et gestionnaires touristiques disposent de ressources économiques et de pouvoir de négociation très inégaux. En situation de rareté hydrique croissante, ces divergences d'intérêts s'aiguisent : la concertation historique entre gestionnaires, basée sur l'abondance relative, devient source de friction majeure (Laurent, 2005; Unks et al., 2019).

Face à cette complexité, une approche purement qualitative ou rétrospective est insuffisante. Il est nécessaire de développer un outil permettant de quantifier précisément ces déficits hydrologiques futurs et d'explorer la capacité d'adaptation du système via des leviers de gestion (modification des calendriers, stockage tampon,…).

C'est dans cette optique qu'a été développé un simulateur de bilan hydrique pour les chaînes d'étangs de la Dombes. Ce modèle quantifie les flux d'eau entrants et sortants à l'échelle du bassin versant et de chaque étang, intègre les règles de gestion opérationnelle (cycles d'assec, débordements, vidanges), et permet de projeter l'état du système sous différents scénarios climatiques futurs. Les sections suivantes détaillent le cadre théorique de cette modélisation, ses composantes, et l'interprétation des différentes variables et calcule empirique utiliser.

## La modélisation, la base de l’étude

Avant d’approfondir l’explication du modèle et des méthodes de calcul utilisées pour étudier la vulnérabilité d’étangs de la Dombes faces au changement climatique, une prise de recul sur la démarche à prendre pour la construction du simulateur est nécessaire. Comme le soulignent Jakeman et al. (2006) dans l’article parue lors du congrès international sur la modélisation environnementale. Que le développement d’un modèle d’évaluation doit suivre de « bonnes pratiques ». Cette approche est indispensable pour garantir la parcimonie du modèle, assurer sa crédibilité et permettre une exploitation fiable des nouvelles informations générées pour la science et la prise de décision. Les auteurs expliquent également que la création d'un outil de modélisation nécessite une prise de conscience collective de l'ensemble des acteurs, du modélisateur au gestionnaire, ainsi qu'une définition rigoureuse de la portée et des objectifs du modèle. Cette compréhension commune du processus est indispensable pour assurer une interprétation correcte des résultats. Une communication transparente entre le modélisateur et le gestionnaire est donc primordiale : elle permet de définir clairement le cadre de l'étude et d'éviter de surévaluer certaines variables au détriment de la réalité du système local. Cette collaboration permet de sécuriser la faisabilité du projet. Elle empêche de s'engager sur des délais irréalistes, d'étendre la portée de l'étude au-delà du nécessaire ou encore d'ignorer les connaissances et expériences déjà existantes sur le territoire.

En plus de ces aspects méthodologiques, Jakeman et al. (2006) soulignent que le concept même de « validation » peut être remis en question. Pour de nombreux chercheurs, cette approche est trop binaire (acceptation ou rejet) et peut pousser à des conclusions hâtives, alors que les modèles environnementaux sont, par nature, complexes et soumis à une multiplicité de facteurs influençant les résultats.

Dans le domaine de l’hydrologie, Konikow et Bredehoeft (1992) affirment que le terme « validation » n'est pas adéquat : selon eux, on ne peut jamais prouver qu'un modèle est "juste", on peut seulement tenter de l'invalider. Cette vision s'inscrit dans la réflexion de Hawking (1988), citée par Jakeman et al. (2006), pour qui toute théorie physique demeure par essence provisoire : elle constitue une hypothèse que l'on ne peut jamais prouver de manière définitive.

Dès lors, il devient crucial de mettre en place des indicateurs et une série de tests de performance. Plutôt que de chercher une validation absolue, l'objectif est d'analyser les résultats sous différents angles et de confronter le modèle à des situations critiques pour en identifier les limites et les biais potentiels.

### Les 10 étapes clés

Afin de structurer cette démarche et de concevoir un outil robuste, Jakeman et al. (2006) recommandent l'adoption d'une méthodologie rigoureuse articulée autour de dix étapes clés. L'application de ces « bonnes pratiques » est fortement conseillée pour développer des modèles utiles, crédibles et dont chaque phase reste ouverte à l'évaluation critique. Il est important de noter que ce processus n'est pas strictement linéaire, mais fondamentalement itératif : il implique des ajustements continus (essais et erreurs) où les résultats d'une étape peuvent contraindre à réévaluer les précédentes.

Ces dix étapes essentielles se déclinent ainsi :

- La définition des objectifs du modèle : Il s'agit de clarifier précisément la finalité de l'outil (par exemple : comprendre le système, prédire des comportements futurs, ou aider à la décision) afin d'orienter tous les choix de modélisation ultérieurs.

- La spécification du contexte, de la portée et des ressources : Cette phase délimite les frontières spatiales et temporelles du système étudié, identifie les utilisateurs finaux et prend en compte les contraintes matérielles ou temporelles du projet.

- La conceptualisation du système et des données : Avant tout calcul, il faut rassembler les connaissances préalables, évaluer la qualité des données disponibles et formuler les premières hypothèses qualitatives sur le fonctionnement et les processus internes du système.

- La sélection de la famille et des caractéristiques du modèle : En fonction des données et des objectifs, le modélisateur choisit l'approche mathématique ou structurelle la plus adéquate (modèles empiriques, déterministes, stochastiques, etc.).

- Le choix de la méthode d'élaboration de la structure et des paramètres : Il s'agit de décider comment les relations entre les variables seront mathématiquement construites, en veillant à respecter le principe de parcimonie pour éviter de complexifier le modèle au-delà de ce que les données peuvent soutenir.

- Le choix des critères et des techniques d'estimation des performances : Cette étape définit les algorithmes mathématiques et les indicateurs (robustesse, absence de biais) qui serviront à ajuster (calibrer) les paramètres du modèle.

- L'identification de la structure et des paramètres : C'est la phase de calibration concrète où les méthodes choisies sont appliquées pour affiner le modèle, souvent en comparant différentes hypothèses structurelles pour trouver le meilleur équilibre entre précision et simplicité.

- La vérification conditionnelle et les tests diagnostiques : Le modèle doit être confronté à une batterie de tests qualitatifs et quantitatifs pour s'assurer de sa cohérence, de sa robustesse face aux variations de données, et de la crédibilité de ses résultats, idéalement avec l'aide d'experts extérieurs.

- La quantification des incertitudes : Souvent complexe mais indispensable, cette étape évalue comment les erreurs de mesure, les lacunes de données et les choix structurels influencent les prédictions du modèle.

- L'évaluation ou le test global du modèle : Plutôt que de chercher une « validation » absolue, le modèle est finalement évalué sur son adéquation avec sa finalité initiale, sa transparence et sa capacité à répondre efficacement aux scénarios et aux besoins des gestionnaires.

En appliquant rigoureusement ce cadre méthodologique, les chercheurs s'assurent que le simulateur développé pour évaluer la vulnérabilité hydrologique ne se résume pas à une simple « boîte noire » mathématique, mais constitue un véritable outil de dialogue et d'exploration scientifique.

Cette partie de l’état de l’art détaille les fondements de notre modèle, en présentant la formulation retenue pour le bilan hydrique ainsi que l’ensemble des variables qui lui sont associées.

## Le bilan hydrique

Le simulateur se base sur les grands principes du bilan hydrique, en modélisant les principaux flux entrants et sortants à l'échelle du plan d'eau (Frécaut, 1979). Afin de s'adapter au contexte local, le calcul est réalisé à un pas de temps journalier et intègre les spécificités topographiques de la Dombes (fonctionnement en chaîne) ainsi que les pratiques piscicoles (gestion des assecs et des pêches).

Bien qu'il n'existe que très peu d'études proposant une équation de bilan hydrique définie pour l'échelle de la Dombes, de nombreuses formules ont été développées pour d'autres types de réservoirs, sous divers contextes géographiques et climatiques (Al Domany et al., 2015). Cette base permet néanmoins de structurer un calcul de bilan hydrique, en sélectionnant de multiples variables et en les adaptant à la réalité du terrain local.

Ainsi, l'équation retenue pour simuler le volume d'eau (V) présent dans l'étang à un jour (t) donné intègre plusieurs facteurs (qui seront développés et justifiés dans les sections suivantes) et s'écrit de la manière suivante :

V (t) = V(t-1) + P (t) + R (t) + A (t) – E (t) – D (t)

V : Volume du plan d’eau

P : Volume amené par la pluie directe sur la surface

R : Volume ruisselé sur le bassin versant topographique

A : Volume excédentaire de l’étang amont

E : Volume évaporé par la surface

D :  Volume évacué par surverse

### La Pluie (P)

La pluie constitue l'une des variables d'entrée les plus critiques du modèle, car elle impacte directement le volume de l'étang par précipitation directe sur le plan d'eau, mais détermine également les volumes générés par le ruissellement sur le bassin versant. Le choix d'une donnée précise et représentative du territoire est donc fondamental pour limiter les incertitudes de simulation. Particulièrement pour les bassins versants de petite taille (de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres carrés), dont la réponse hydrologique est très réactive aux impulsions pluvieuses (Emmanuel et al., 2016).

En France, la littérature et les pratiques de modélisation s'appuient principalement sur deux types de sources en accès libre : les mesures ponctuelles issues de stations locales et les réanalyses spatialisées telles que le système SAFRAN.

#### Les mesures pluviométriques ponctuelles (Stations locales ou Météo-France)

L'utilisation de données issues de pluviomètres locaux présente l'avantage de fournir une mesure directe et réelle de la quantité d'eau précipitée en un point géographique précis.

Ces données ne subissent pas les biais liés aux algorithmes d'interpolation spatiale et permettent de capter l'intensité exacte d'un événement météorologique localisé si celui-ci frappe directement la station.

Mais la principale limite de cette approche réside dans son manque de représentativité spatiale. L'extrapolation d'une mesure ponctuelle à l'échelle d'un bassin versant repose sur l'hypothèse d'une pluie spatialement uniforme. Or, des travaux basés sur des simulations ont démontré que négliger la variabilité spatiale des champs pluvieux engendre des pertes considérables d'efficacité dans la modélisation pluie-débit, en particulier lors d'épisodes de crues soudaines ou d'orages locaux (Emmanuel et al., 2016).

#### La réanalyse spatiale SAFRAN (Météo-France)

Pour pallier le manque de densité du réseau de surface, les modélisateurs ont couramment recours au système SAFRAN (Système d’Analyse Fournissant des Renseignements Atmosphériques à la Neige) (Soubeyroux et al., 2008). Ce système combine les observations au sol avec les champs issus de modèles de prévision numérique (comme Arpège ou le CEPMMT) via une méthode d'interpolation optimale (Vidal et al., 2010; Soubeyroux et al., 2011). L'analyse est d'abord réalisée sur des « zones climatiquement homogènes », puis interpolée sur une grille régulière de 8 × 8 km (Vidal et al., 2010; Quintana-Seguí et al., 2008).

SAFRAN est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à fournir des séries temporelles continues, sans biais climatologique majeur sur le long terme. La pertinence de cet outil en fait le forçage atmosphérique standard de la chaîne hydrométéorologique opérationnelle SIM (Safran-Isba-Modcou), largement validée pour le suivi national des ressources en eau, l'évolution de l'humidité des sols et les bilans hydrologiques, et enfin le fait de disposer de données historiques sur plus de 50 ans en fait également un outil de référence pour les études d'impact du changement climatique (Soubeyroux et al., 2011; Vidal et al., 2010).

Le principal point faible de SAFRAN réside dans son postulat de base concernant les zones climatiquement homogènes, qui l'empêche de capter correctement la variabilité spatiale des précipitations à l'intérieur d'une même zone (variabilité intra-zone). La littérature souligne que si SAFRAN estime très bien les cumuls moyens, il a tendance à lisser les extrêmes locaux. Plus particulièrement, l'analyse sous-estime l'occurrence des épisodes de précipitations de forte intensité (supérieures à 20 mm/jour). Le lissage induit par la grille de 8 km pénalise donc la restitution fidèle des épisodes fortement convectifs ou orageux (Quintana-Seguí et al., 2008).

Enfin le choix de la donnée d'entrée doit ainsi être mis en adéquation avec les objectifs de la modélisation. Si l'étude vise à simuler des bilans hydriques sur le long terme (dynamique saisonnière, remplissage continu), l'utilisation des données spatialisées de type SAFRAN s'impose comme la méthode la plus fiable et rigoureuse (Soubeyroux et al., 2008). En revanche, s'il s'agit de modéliser la réponse instantanée d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau face à un événement orageux estival très localisé, les données SAFRAN risquent d'écraser le pic de pluie. L'intégration d'une station pluviométrique locale, sous réserve de sa proximité immédiate, peut alors s'avérer nécessaire, tout en gardant à l'esprit les incertitudes liées à son manque de représentativité spatiale (Soubeyroux et al., 2008; Quintana-Seguí et al., 2008).

### L’évaporation et l'évapotranspiration des surfaces en eau

Si la précipitation constitue l'entrée principale du bilan hydrologique, l'évaporation et l'évapotranspiration en représentent la sortie la plus complexe à appréhender. L'estimation de la quantité d'eau qui retourne à l'atmosphère depuis un plan d'eau (tel qu'un étang) constitue d'ailleurs l'un des grands dilemmes de la modélisation hydrologique moderne. La littérature scientifique parle de plusieurs controverses et difficultés méthodologiques majeures quant à la façon de quantifier ce phénomène.

Le premier dilemme réside dans le manque de références spécifiques aux petits plans d'eau en climat tempéré. Historiquement, la littérature scientifique s'est principalement concentrée sur l'évaporation des océans, des grands lacs (comme le lac Victoria ou le lac Baïkal) ou des réservoirs situés en zones arides ou semi-arides. L'extrapolation de ces résultats à de petits étangs tempérés a conduit à des controverses majeures. En l'absence de données validées in situ, certaines études ont parfois avancé des chiffres de pertes en eau très alarmistes (estimant par exemple des « sur-évaporations » colossales par rapport à un sol nu, ou une prairie), souvent sans méthodologie rigoureuse (Al Domany et al., 2013; 2015; Al Domany, 2017).

Pour obtenir une donnée de référence, la mesure directe sur le terrain se heurte à des obstacles techniques et financiers :

- Les systèmes de pointe (Eddy covariance, isotopes) : Des méthodes comme l'Eddy covariance mesurent précisément les flux turbulents, mais nécessitent un appareillage très coûteux et complexe, inadapté à la plupart des suivis de longue durée sur de petits bassins (Al Domany, 2017).

- Les bacs évaporatoires : L'outil standard recommandé par l'Organisation Météorologique Mondiale est le bac de classe A. Toutefois, ce bac métallique hors-sol réchauffe l'eau qu'il contient, ce qui fausse les résultats et oblige les modélisateurs à appliquer des coefficients de correction souvent incertains et variables selon les climats. L'alternative du bac flottant, thermiquement plus proche de l'étang, pose quant à elle des problèmes de stabilité face aux vagues et au vent (Al Domany et al., 2015; Al Domany, 2017).

Face aux difficultés de la mesure directe, la modélisation mathématique (utilisant des données météorologiques) est souvent privilégiée. Il existe une multitude de formules (bilan énergétique, transfert de masse, méthodes combinées de type Penman ou Priestley-Taylor) (Al Domany, 2017).C'est ici qu'émerge une controverse scientifique fondamentale : le choix de la variable thermique. La majorité des formules classiques calculant l'évapotranspiration potentielle (ETP) utilisent la température de l'air. Or, l'eau possède une forte inertie thermique. L'évaporation d'un plan d'eau libre est physiquement régie par la température de la surface de l'eau et non celle de l'air (Al Domany et al., 2013; 2015). Les études montrent que les modèles mathématiques qui omettent la température de l'eau peinent à restituer fidèlement l'évaporation réelle, notamment lors des décalages thermiques saisonniers ou journaliers (par exemple, l'évaporation nocturne qui perdure grâce à la chaleur stockée dans l'eau) (Al Domany et al., 2015; Al Domany, 2017).

Enfin, la modélisation d'un étang impose de distinguer l'évaporation stricte de la surface en eau libre, de l'évapotranspiration réelle (ETR) générée par la végétation aquatique (hélophytes, roseaux, etc.). La littérature souligne que la présence de plantes aquatiques modifie drastiquement le bilan : en période de croissance, la transpiration de ces végétaux peut représenter une perte en eau significativement supérieure (parfois 1,5 à plus de 2,5 fois plus) à la simple évaporation d'une surface d'eau libre de même superficie, en raison d'une surface d'échange foliaire bien plus vaste que le simple miroir d'eau (Al Domany et al., 2015; Al Domany, 2017).

L'intégration de l'évaporation (et de l'ETP) dans un modèle hydrologique nécessite donc de trancher face à ces incertitudes : faut-il s'appuyer sur des formules climatiques standards basées sur l'air, au risque de biaiser la dynamique thermique propre au plan d'eau, ou privilégier des équations intégrant la température de l'eau et le bilan énergétique, au prix d'une exigence accrue en données d'entrée ?

### Le Ruissèlement

#### Le nombre courbe :

La méthode du Soil Conservation Service - Curve Number (SCS-CN), développée par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), est une approche empirique largement utilisée pour estimer le volume de ruissellement de surface généré par un événement pluvieux (Carluer et al., 2011). Elle repose sur le principe que le rapport entre la rétention réelle et la rétention potentielle maximale d'un bassin est égal au rapport entre le ruissellement réel et le ruissellement potentiel(Williams et al., 2012).

L'élément central de cette équation est le Curve Number (CN), un paramètre adimensionnel qui caractérise la propension d'un sol à ruisseler. Ce coefficient est déterminé par la combinaison de plusieurs facteurs :

- Le groupe hydrologique du sol : classé de A (sols très perméables) à D (sols argileux, imperméables et générant un ruissellement maximal) (Carluer et al., 2011).

- L'occupation des terres et les pratiques agricoles : la présence de couverts végétaux, de forêts ou de zones nues influence grandement l'infiltration. Pour les bassins versants hétérogènes, des valeurs de CN composites sont calculées au prorata des surfaces occupées par chaque type d'usage (Carluer et al., 2011).

- Les conditions antérieures d'humidité (AMC) : classées en trois niveaux (sec, moyen, humide) selon les précipitations survenues dans les jours précédant l'événement (Carluer et al., 2011).

Aujourd'hui, cette méthodologie est fréquemment couplée aux Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour automatiser l'analyse spatiale des bassins versants et identifier les zones potentielles de ruissellement ou de collecte des eaux (M. Zende, Kishor Patil, 2015).

Dans sa formulation d'origine, la méthode SCS-CN postule que l'abstraction initiale (Ia​), c'est-à-dire la quantité d'eau interceptée par la végétation, stockée dans les micro-dépressions ou infiltrée avant le début du ruissellement, équivaut à 20 % de la rétention maximale potentielle (S), soit un ratio λ=0,20 (Hawkins et al., 2003).

Toutefois, des études approfondies menées par Hawkins et al. (2003) sur plusieurs centaines de bassins versants et parcelles ont démontré que cette hypothèse est souvent erronée. Leurs analyses prouvent qu'un ratio d'abstraction initiale de 5 % (λ=0,05) offre un ajustement statistique bien plus fidèle aux données réelles de pluie-ruissellement. L'adoption de ce nouveau ratio modifie l'équation fondamentale du ruissellement et implique que les valeurs tabulaire classiques du Curve Number ne peuvent plus être utilisées telles quelles. Il est donc nécessaire de les convertir en "Curve Numbers conjugués" via des formules mathématiques spécifiques pour préserver la cohérence des modélisations (Hawkins et al., 2003).

Bien que robuste, la méthode classique présente certaines limites lorsqu'elle est appliquée en dehors de son contexte de création ou pour des simulations hydrologiques continues :

Calibration régionale : Les tables de référence du CN, développées aux États-Unis, sous-estiment parfois le ruissellement dans les contextes européens, particulièrement lors d'événements pluvieux de faible intensité ou de faible période de retour. Des auteurs recommandent ainsi de majorer manuellement le CN de 5 à 10 points sur certains bassins français pour mieux coller à la réalité (Carluer et al., 2011).

Gestion de l'humidité du sol : L'utilisation stricte des trois classes d'humidité antérieure (AMC) est souvent inadaptée aux régions humides et entraîne une forte dispersion des estimations de ruissellement (Perrone, Madramootoo, 1998). Pour y remédier dans les modélisations continues, des indicateurs dynamiques ont été développés. Par exemple, l'Indice de Précipitation Antécédente (API) ou les méthodes basées sur un Indice d'Humidité du Sol (SMI) permettent d'ajuster le CN de façon continue (souvent via des courbes de décroissance exponentielle), améliorant ainsi considérablement la précision des simulations de débits (Perrone, Madramootoo, 1998; Williams et al., 2012).

Influence de la profondeur de nappe : Le ruissellement n'est pas uniquement conditionné par la surface. La présence d'une nappe superficielle ou d'un horizon imperméable proche de la surface (entraînant un ruissellement par saturation) sature rapidement le potentiel de rétention et doit impérativement être intégrée dans le choix du groupe hydrologique (Carluer et al., 2011).

Enfin, la littérature montre que la genèse du ruissellement est dépendante de l'échelle d'observation. Les coefficients de ruissellement observés à l'échelle d'une micro-parcelle d'un mètre carré sont généralement beaucoup plus élevés que ceux mesurés à l'exutoire d'un bassin versant de plusieurs hectares ou kilomètres carrés. Cette diminution (ou effet d'échelle) s'explique par les opportunités de ré-infiltration de l'eau le long des versants, la variabilité micro-topographique, et le rôle tampon des couverts végétaux interceptant l'eau avant qu'elle n'atteigne le réseau hydrographique (Le Bissonnais et al., 1996).

FUITE

Biblio outil utiliser les grandes idées et tt.

# Méthodologie

Le travail a été réalisé en plusieurs étapes, en essayant au maximum de rester fidèle aux dix étapes de modélisation et de pré-modélisation proposées par Jakeman et al. (Jakeman et al., 2006). Le projet reste encadré par le projet LIFE Dombes par conséquent, plusieurs notions clés avaient déjà été discutées et décidées en amont avant le début du travail réalisé.

## Approche méthodologique générale

L'application de cette méthodologie s'organise autour de deux grandes phases de travail :

- Une première phase qui correspond aux étapes qui fonde notre modélisation (Préparation, récupération des données et structuration). Elle comprend la clarification des objectifs du projet, la délimitation de la portée (échelle spatiale et temporelle), la récupération exhaustive des données disponibles, et la structuration d'une base de données robuste. Un accent particulier est mis sur le développement de méthodologies reproductibles et durables, la plus simple à refaire (automatisation de la plupart des processus), car ce travail constitue le point de départ d'une approche qui se poursuivra sur sept ans à travers différentes zones d'étude du bassin versant dombiste. Cette reproductibilité est importante pour assurer la cohérence et la fiabilité des suivis futurs, ainsi que pour permettre un partage transparent des protocoles entre tous les acteurs du projet LIFE.

- Une deuxième phase qui vise à traduire l'ensemble des connaissances préparées en amont en un outil de simulation robuste. Elle s'articule autour de quatre axes complémentaires : la conceptualisation du fonctionnement hydraulique des chaînes d'étangs, la formalisation de l'équation de bilan hydrique (présenter dans l’état de l’art), la calibration du modèle et les tests diagnostiques, et enfin l'évaluation globale de son adéquation aux objectifs. Le résultat attendu est un modélisateur opérationnel capable de simuler les flux d'eau quotidiens à l'échelle de la chaîne d'étangs, en intégrant les règles de gestion collectives (cycles d'assec, vidanges, débordements), et de produire des indicateurs de vulnérabilité climatique pour les horizons temporels pertinents (2050).

Ces deux phases se subdivise en plusieurs sous partie qu’on développera.

## Préparation, récupération des données et structuration

### Zone d'étude et délimitation spatiale

La zone d'étude a été prédéfinie dans le cadre du projet LIFE Dombes. Comme présenté précédemment, le travail se situe à l'échelle de chaîne d'étangs, unité spatiale fondamentale pour cette étude. Une chaîne d'étangs désigne un ensemble d'étangs interconnectés par des liens hydrologiques directs, où chaque retenue dépend des apports en eau des étangs situés en et contrôle les disponibilités hydriques des étangs en aval.

Ces chaînes d'étangs se répartissent dans la Dombes selon deux bassins versants principaux : celui de la rivière Chalaronne et celui de la Veyle. En totalité, le projet life compte 23 chaînes d'étangs distinctes à cartographier et à caractériser.

Pour le développement du modélisateur, le travail se concentre en premier lieu sur deux chaînes de référence : la chaîne 2 (Chalamont) et la chaîne 23 (Joyeux). Ces deux chaînes ont été sélectionnées car elles disposent d'un suivi hydrologique sur quatre ans grâce à un projet PSE (Paiements pour Services Environnementaux) déjà mise en place, ces données sont essentielles pour la calibration robuste du modèle. L'objectif est d'affiner progressivement l'outil de modélisation sur des systèmes où la majorité des variables et règles de gestion sont bien documentées et maîtrisées. Ce suivi inclut des mesures de niveaux d'eau, des enregistrements de gestion (dates et volumes de vidange, cycles d'assec), et des données météorologiques locales avec des station météo mise localement. Ces données sont indispensables pour la calibration rigoureuse du modèle de bilan hydrique, phase critique durant laquelle les paramètres du simulateur sont ajustés pour reproduire au mieux les observations réelles(Jakeman et al., 2006).

L'objectif de cette première étape est donc de produire un modélisateur sur des systèmes où l'incertitude liée aux données manquantes est réduite au minimum. Cela permet d'identifier les mécanismes hydrauliques clés, de tester la cohérence interne du modèle, et d'assurer que les écarts entre simulations et observations sont liés à des phénomènes physiques mal représentés plutôt qu'à des lacunes de données.

En parallèle de la calibration sur les chaînes de Chalamont et Joyeux, deux chaînes supplémentaires sont traitées dès la phase initiale, les chaînes 1 et 19. Ces deux cas présentent un profil radicalement différent, ces deux chaines ne sont pas suivies avec des capteurs et donc on n’a pas toute la donner réelle. Et donc elles servent de leviers de test pour évaluer la robustesse et la généralisation du modèle face aux incertitudes réelles et pour identifier les paramètres sensibles qui pourraient être biaisés par une calibration trop ajustée sur les chaînes mieux connues. Cette approche évite une sur-adaptation du modèle aux spécificités des deux premières chaînes, qui pourrait réduire sa capacité de généralisation aux 19 autres chaînes non encore modélisées.

### Données et sources

Suite au cadrage de la zone d’étude, la première étape a consisté à mettre en place une méthodologie rigoureuse d’acquisition et de prétraitement des données avant leur intégration dans le simulateur.

Afin d'affiner les contours de bassins versants globaux fournis initialement par le projet LIFE, une analyse automatisée a été développée sous R (R 4.5.2). En utilisant une suite d'outils géospatiaux (GRASS GIS via les fonctions r.watershed et r.water.outlet), nous avons pu délimiter les bassins versants spécifiques à chaque étang et à chaque chaîne. Ce travail de modélisation a été couplé à des prospections de terrain et des entretiens avec les gestionnaires (réalisés avec l'appui d'étudiants) pour localiser précisément les ouvrages hydrauliques. L'utilisation des données LiDAR (résolution 50 cm) a permis d'atteindre une précision topographique indispensable pour identifier les micro-reliefs.

En parallèle, des informations sur les pratiques de gestion ont été collectées auprès des propriétaires et exploitants. Ces données concernent principalement les calendriers d'assec, de pêche et d'évolage de chaque étang. L'ensemble de ces variables a été consigné dans des tables attributaires liées spatialement aux chaînes d’étangs, permettant ainsi au simulateur d'intégrer les cycles humains dans le bilan hydrique. Toute donner d’assec manquante a était corriger grâce a des photos satellites.

La connaissance précise des volumes d'eau stockés est fondamentale pour tester la sensibilité du modèle. Pour éviter de se baser uniquement sur des volumes moyens théoriques qui pourraient biaiser les résultats, des campagnes de bathymétrie ont été menées dans le cadre du projet PSE. Des relevés de profondeur ont été effectués sur le terrain sur les chaînes de Joyeux et Chalamont, puis traités via QGIS et RStudio. Ces analyses ont permis de générer des courbes de volume et de déterminer la capacité réelle des étangs, offrant ainsi une base solide pour valider la robustesse du simulateur face à la variabilité morphologique des plans d'eau.

### Base de données et structure GeoPackage (GPKG)

Suite a la récupération de ces donner tout est stocker sous des GeoPackage (GPKG) ces qui facilite la transmission des données entre les diffèrent partenaire du projet.

## Développement du modélisateur de bilan hydrique

### Choix des variables du modèle

Comme détaillé dans l'état de l'art, le simulateur repose sur l'équation appliquée à chaque étang, calculée à un pas de temps journalier :

V (t) = V(t-1) + P (t) + R (t) + A (t) – E (t) – D (t)

L'un des défis majeurs du développement a été de sélectionner les forçages et les variables les plus adaptés à une modélisation systémique des chaînes d'étangs.

Précipitations (P) : Bien que des stations locales soient disponibles, les données SAFRAN ont été privilégiées pour la généralisation du modèle à l'ensemble des bassins versants. Ce choix garantit une continuité temporelle et spatiale indispensable pour les projections à long terme. Néanmoins, les données météo locales récoltées sur le terrain servent de base pour la phase de calibration, permettant d'affiner la réponse du modèle (notamment le ruissellement) lors d'événements spécifiques.

Évapotranspiration (E) : En l'absence de données systématiques sur la température de l'eau pour chaque étang, la formule de Penman-Monteith a été retenue. Elle offre le meilleur compromis physique en intégrant le rayonnement et le vent, compensant ainsi l'absence de mesures directes de température de surface.

Ruissellement (R) : Le calcul du volume ruisselé constitue la variable la plus sensible du modèle. Pour l'estimer, nous utilisons la méthode du SCS Curve Number (SCS-CN).

### Structure du modélisateur R

Le développement du simulateur a été réalisé sous l'environnement R, en adoptant une architecture modulaire pour garantir la clarté et la maintenance du code. Le projet est structuré autour de trois scripts principaux :

- Script d'importation : Il assure la lecture et le prétraitement des données d'entrée (SAFRAN, données géométriques des étangs, calendriers de gestion).

- Script moteur (Simulateur) : Il orchestre la boucle de simulation journalière et fait le lien entre les différents étangs de la chaîne.

- Script de fonctions : Il regroupe l'ensemble des bibliothèques de calculs physiques (Penman-Monteith, SCS-CN) et la logique métier propre au fonctionnement hydraulique.

Figure 3: Organigramme des différents dossiers du projet

Afin de sécuriser le développement et de suivre l'évolution des algorithmes, le projet a été versionné à l'aide de GitHub. Cet outil a permis de documenter chaque étape de modification, facilitant l'intégration des ajustements issus de la bibliographie.

Si les calculs mathématiques du bilan hydrique restent assez classiques, la vraie difficulté a été de transformer les pratiques de terrain en code informatique. Programmer les périodes d'assec, le temps que prend vraiment une vidange, ou encore définir qui de l'étang amont ou aval est prioritaire pour se remplir a demandé pas mal d'ajustements. Il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour coller fidèlement à la réalité et corriger les petits problèmes de logique du départ.

Pour faciliter ce travail, nous avons développé une interface interactive avec le package Shiny. Cette application a permis de visualiser très simplement les résultats et les courbes du modèle. Surtout, elle a rendu l'étape de calibration beaucoup plus intuitive : on pouvait tester directement nos hypothèses et ajuster les réglages en direct, au fur et à mesure de nos réflexions sur le projet.

## Calibration et validation

Pauser des hypothèses

Premier code complet avec une petite application qui facilite la visualisation et donc nous permet de prendre des décisions qui peut être améliorons le modèle

Mettre en place un plan d’expérimentation.

1er soupçon le nombre courbe.

2eme la restitution passive de l’eau qui tombe sur les parcelles a l’étangs

### Indicateurs de vulnérabilité climatique

# Analyse des résultats

## Première sortie et comparaison terrain Chalamont

## Calibration

### Calibration Chalamont.

### Calibration Joyeux.

## Résultat sur les BV 1 et 19

## Analyse de vulnérabilité

# Discussion, limites

# Conclusion

## Bibliographie :

AL DOMANY, Mohammad, 2017. L’évaporation dans le bilan hydrologique des étangs du Centre-Ouest de la France (Brenne et Limousin) [en ligne]. Theses. Université d’Orléans. [Consulté le 13 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://theses.hal.science/tel-01661489

AL DOMANY, Mohammad, TOUCHART, Laurent et BARTOUT, Pascal, 2015. L’évaporation et le bilan hydrologique des étangs pélliculaires. L’exemple de l’étang Cistude en Brenne. In : . 27 mars 2015.

AL DOMANY, Mohammad, TOUCHART, Laurent, BARTOUT, Pascal et NEDJAÏ, Rachid, 2013. The evaporation from ponds in the French Midwest. Lakes, Reservoirs and Ponds, Romanian Journal of Limnology. 2013. Vol. 7, n° 2, pp. 75‑88.

BÉRARD, L et MARCHENAY, P, 2008. Les étangs de la Dombes (France). AGRICULTURES SINGULIÈRES. 2008.

CARLUER, Nadia, FONTAINE, A, LAUVERNET, Claire et CARPENA, R Muñoz, 2011. Guide de dimensionnement des zones tampons enherbées ou boisées pour réduire la contamination des cours d’eau par les produits phytosanitaires. . 2011. pp. p 29-34.

CLIMATE-DATA, 2026. Ambérieux-en-Dombes climate: Weather Ambérieux-en-Dombes & temperature by month. [en ligne]. 2026. [Consulté le 10 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://en.climate-data.org/europe/france/rhone-alpes/amberieux-en-dombes-100639/

DRIAS, 2014. DRIAS, Les futurs du climat - Accompagnement. [en ligne]. 2014. [Consulté le 10 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.drias-climat.fr/accompagnement/sections/182

EMMANUEL, I., ANDRIEU, H., LEBLOIS, E. et JANEY, N., 2016. Influence de la variabilité spatiale des champs pluvieux pour la modélisation pluie-débit de petits bassins versants: Une approche par simulation. La Houille Blanche - Revue internationale de l’eau. 2016. N° 2, pp. 47‑55.

FRÉCAUT, René, 1979. Les bilans hydrologiques des lacs. Annales de géographie. 1979. Vol. 88, n° 485, pp. 1‑15. DOI 10.3406/geo.1979.19836.

FÜSSEL, Hans-Martin et KLEIN, Richard J. T., 2006. Climate Change Vulnerability Assessments: An Evolution of Conceptual Thinking. Climatic Change. 1 avril 2006. Vol. 75, n° 3, pp. 301‑329. DOI 10.1007/s10584-006-0329-3.

GÉOPORTAIL, 2026. Géoportail. [en ligne]. 2026. [Consulté le 8 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.geoportail.gouv.fr/

GIEC, 2021. France Villes et territoires Durables [en ligne]. 2021. [Consulté le 20 mars 2026]. Disponible à l’adresse : https://francevilledurable.fr/outils/rapport-du-groupe-de-travail-n-1-du-giec-changement-climatique-2021-les-bases-des-sciences-physiques/

GRIMONPREZ, Benoît, 2020. Le stockage agricole de l’eau: l’adaptation idéale au changement climatique? . 13 août 2020.

HAWKINS, Richard H., WOODWARD, Donald E., JIANG, Ruiyun, HJELMFELT, JR., Allen T., VAN MULLEM, Joseph A. et QUAN, Quan D., 2003. Runoff Curve Number Method: Examination of the Initial Abstraction Ratio. In : World Water &amp; Environmental Resources Congress 2003 [en ligne]. Philadelphia, Pennsylvania, United States : American Society of Civil Engineers. 17 juin 2003. pp. 1‑10. [Consulté le 13 février 2026]. ISBN 978-0-7844-0685-4. Disponible à l’adresse : http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/40685%282003%29308

IPCC, 2014. AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC. [en ligne]. 2014. [Consulté le 9 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

JAKEMAN, A.J., LETCHER, R.A. et NORTON, J.P., 2006. Ten iterative steps in development and evaluation of environmental models. Environmental Modelling & Software. mai 2006. Vol. 21, n° 5, pp. 602‑614. DOI 10.1016/j.envsoft.2006.01.004.

KONIKOW, Leonard F. et BREDEHOEFT, John D., 1992. Ground-water models cannot be validated. Advances in Water Resources. 1 janvier 1992. Vol. 15, n° 1, pp. 75‑83. DOI 10.1016/0309-1708(92)90033-X.

LAURENT, RAYNAL, 2005. Coutumes et usages des étangs de la Dombes [en ligne]. Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 72000 LE MANS. [Consulté le 8 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://side.developpement-durable.gouv.fr/Default/doc/SYRACUSE/139999/coutumes-et-usages-des-etangs-de-la-dombes

LE BISSONNAIS, Yves, BENKHADRA, Hassan, GALLIEN, E., EIMBERCK, M., FOX, D., MARTIN, Philippe, DOUYER, C., LIGNEAU, Laurence et OUVRY, Jean-François, 1996. Genèse du ruissellement et de l’érosion diffuse sur sols limoneux : analyse du transfert d’échelle du m2 au bassin versant élémentaire agricole/Runoff and interrill erosion on silty loamy soils: analysis of scale tranfer from m2 to small cultivated catchments. Géomorphologie : relief, processus, environnement. 1996. Vol. 2, n° 3, pp. 51‑64. DOI 10.3406/morfo.1996.885.

M. ZENDE, Abhijit et KISHOR PATIL, Sachin, 2015. SURFACE RUNOFF ANALYSIS FOR CHAND RIVER BASIN USING SCS-CN METHOD AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM. In : ResearchGate [en ligne]. 2015. [Consulté le 10 février 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.researchgate.net/publication/354372407_SURFACE_RUNOFF_ANALYSIS_FOR_CHAND_RIVER_BASIN_USING_SCS-CN_METHOD_AND_GEOGRAPHIC_INFORMATION_SYSTEM

MÉTÉO-FRANCE, 2020. Météo-France éclaire le climat en France jusqu’en 2100. [en ligne]. 1 janvier 2020. [Consulté le 10 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/agir/espace-documentaire/meteo-france-eclaire-climat-en-france-jusquen-2100

MINISTÈRES AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 2024. Exposition sur le changement climatique | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique. [en ligne]. 2024. [Consulté le 20 mars 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/exposition-changement-climatique

PANTHI, Jeeban, ARYAL, Suman, DAHAL, Piyush, BHANDARI, Parashuram, KRAKAUER, Nir et PANDEY, Vishnu, 2015. Livelihood vulnerability approach to assessing climate change impacts on mixed agro-livestock smallholders around the Gandaki River Basin in Nepal. Regional Environmental Change. 5 juillet 2015. Vol. 16. DOI 10.1007/s10113-015-0833-y.

PERRONE, J et MADRAMOOTOO, C A, 1998. Improved curve number selection for runoff prediction. Canadian Journal of Civil Engineering. août 1998. Vol. 25, n° 4, pp. 728‑734. DOI 10.1139/l98-007.

QUINTANA-SEGUÍ, P., MOIGNE, P. Le, DURAND, Y., MARTIN, E., HABETS, F., BAILLON, M., CANELLAS, C., FRANCHISTEGUY, L. et MOREL, S., 2008. Analysis of Near-Surface Atmospheric Variables: Validation of the SAFRAN Analysis over France. Journal of Applied Meteorology and Climatology. 1 janvier 2008. Vol. 47, n° 1, pp. 92‑107. DOI 10.1175/2007JAMC1636.1.

SCOT, 2020. L’annexe 2 : le diagnostic agricole. Communauté de Communes de la Dombes [en ligne]. 2020. [Consulté le 8 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.ccdombes.fr/vivre/amenagement-du-territoire/schema-de-coherence-territoriale-scot/

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION DE RAMSAR, 2018. GWO 2018. Global Wetland Outlook [en ligne]. 2018. [Consulté le 8 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/gwo-2018

SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES, 2024. Introducing the Convention on Wetlands | The Convention on Wetlands. [en ligne]. 2024. [Consulté le 8 avril 2026]. Disponible à l’adresse : https://www.ramsar.org/document/introducing-convention-wetlands

SOUBEYROUX, J. M., VIDAL, Jean-Philippe, NAJAC, J., KITOVA, N., BLANCHARD, M., DANDIN, P., MARTIN, Eric, PAGÉ, Christian et HABETS, F., 2011. Projet ClimSec. Impact du changement climatique en France sur la sécheresse et l’eau du sol. Rapport final [en ligne]. report. irstea. [Consulté le 30 mars 2026]. Disponible à l’adresse : https://hal.inrae.fr/hal-02595492

SOUBEYROUX, Jean-Michel, MARTIN, Eric, FRANCHISTEGUY, Laurent, HABETS, Florence, NOILHAN, Joel, BAILLON, Martine, ROUSSET, Fabienne, VIDAL, Jean-Philippe, LEMOIGNE, Patrick et MOREL, Sophie, 2008. Safran-Isba-Modcou (SIM) : Un outil pour le suivi hydrométéorologique opérationnel et les études. La Météorologie. 1 novembre 2008. pp. 40‑45. DOI 10.4267/2042/21890.

UNKS, Ryan, KING, Elizabeth, NELSON, Don, WACHIRA, Naiputari et GERMAN, Laura, 2019. Constraints, multiple stressors, and stratified adaptation: Pastoralist livelihood vulnerability in a semi-arid wildlife conservation context in Central Kenya. Global Environmental Change. 1 janvier 2019. Vol. 54, pp. 124‑134. DOI 10.1016/j.gloenvcha.2018.11.013.

VERDIER, Jean et VIOLLET, Pierre-Louis, 2015. Les tensions sur l’eau en Europe et dans le bassin méditerranéen. Des crises de l’eau d’ici 2050. La Houille Blanche. 1 décembre 2015. Vol. 101, n° 6, pp. 102‑107. DOI 10.1051/lhb/20150075.

VIDAL, Jean-Philippe, MARTIN, Eric, FRANCHISTÉGUY, Laurent, BAILLON, Martine et SOUBEYROUX, Jean-Michel, 2010. A 50-year high-resolution atmospheric reanalysis over France with the Safran system. International Journal of Climatology. 2010. Vol. 30, n° 11, pp. 1627‑1644. DOI 10.1002/joc.2003.

WILLIAMS, KANNAN, Narayanan, WANG, Xiuying (Susan), SANTHI, C. et ARNOLD, Jeff, 2012. Evolution of the SCS Runoff Curve Number Method and Its Application to Continuous Runoff Simulation. Journal of Hydrologic Engineering. 1 novembre 2012. Vol. 17, pp. 1221‑1229. DOI 10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000529.

ZAATRA, Abderraouf, REQUIER-DESJARDINS, Mélanie, REY-VALETTE, Hélène, BLAYAC, Thierry et BELHOUCHETTE, Hatem, 2025. Assessment of farm vulnerability to climate change in Southern France. Land. 1 juillet 2025. Vol. 14, n° 7, pp. 1388. DOI 10.3390/land14071388.